四柱液压机

四柱液压机的工组原理

四柱液压机的工作原理是油泵把液压油输送到集成插装阀块，通过各个单向阀和溢流阀把液压油分配到油缸的上腔或者下腔，在高压油的作用下，使油缸进行运动.液压机是利用液体来传递压力的设备。液体在密闭的容器中传递压力时是遵循帕斯卡定律。四柱液压机的液压传动系统由动力机构、控制机构、执行机构、辅助机构和工作介质组成。 动力机构通常采用油泵作为动力机构，一般为积式油泵。为了满足执行机构运动速度的要求， 选用一个油泵或多个油泵。低压（油压小于2.5MP）用齿轮泵；中压（油压小于6.3MP）用叶片泵；高压（油压小于32.0MP)用柱塞泵。各种可塑性材料的压力加工和成形，如不锈钢板钢板的挤压、弯曲、拉伸及金属零件的冷压成形，同时亦可用于粉末制品、砂轮、胶木、树脂热固性制品的压制。

四柱液压机的特点和用途

四柱液压机特点:机器具有独立的动力机构和电气系统，采用按钮集中控制，可实现调整、手动及半自动三种工作方式：机器的工作压力、压制速度，空载快下行和减速的行程和范围，均可根据工艺需要进行调整，并能完成顶出工艺，可带顶出工艺、拉伸工艺三种工艺方式，每种工艺又为定压，定程两种工艺动作供选择，定压 成型工艺在压制后具有顶出延时及自动回程。

四柱液压机具有广泛的通用性．适用于各种塑性材料的加工和成形，如挤压、弯曲、折边、拉伸等；同时也可用于各种塑料、粉末制品的压制成形。此外还可以用于制品的校正、压装和整形等。

佛山市南海平洲创新液压机械厂是专注于液压机械及化工搅拌机械设计和生产、销售于一体的大型企业，具有专业知识的设计技师和专业技术队伍。拥有精良的机械加工设备和占地12000多平方标准厂房，完善的管理制度和严谨的检测设备。

## 供应YK-500T快速框架机 四柱油压机

产品的详细说明

额定压力; 20（Mpa）; 型号; YK-500T. 品牌; 创新. 本系列机为新型快速油缸上置下压式液压机，主要适用于金属制品压印，如表壳、表带、首饰、眼镜架和餐具制品成形。具有结构简单、易于维护、动作灵敏、操作 安全可靠、容易安装、占地面积小等优点。由于采用油缸上置下压工作方式，可有效避免油缸下置上压式液压机压制工件时因工作运动而引起工件错位，保证压制的 精确度，减少次废品发生。活动横梁采用导轨导向，保证压制精度。.